2

                        [image: image1.jpg]&




	Муниципальное
казенное учреждение
	
	Главам городских и сельских поселений Ванинского муниципального района Хабаровского края
(согласно списку рассылки)

	«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ

 ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ»
Ванинского муниципального района

Хабаровского края
	
	

	пл. Мира, 1, рп. Ванино, Хабаровский край, 682860
Тел. (42137) 77-654, 55-136
 E-mail: gochsnach@vanino.org; gochs@vanino.org
ОКПО 82079563 ОГРН 1242700001697
ИНН/КПП 2700025300/270001001
	
	

	______________ № ________________

На № __________ от _________________
	
	

	О мероприятиях по снижению горючести конструкций жилья и надворных построек
	
	


Уважаемые главы!
В соответствии с рекомендациями МЧС России, отраженными в пункте 1 раздела VII протокола селекторного совещания МЧС России по вопросу "Организация тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории Российской Федерации" от 3 мая 2024 г. № 140-ИД просим Вас организовать доведение до населения информации о возможности снижения горючести строительных конструкций жилья и надворных построек путем нанесения огнезащитных составов. Описание технологии применения огнезащитных составов прилагается.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 
Ванинского муниципального района                                                 П.Н. Перцов
Самсонов Александр Николаевич

55-136, gochs@vanino.org
Приложение

Технология применения огнезащитных составов
Применение огнезащитных составов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации (условия применения и эксплуатации, вид защищаемых материалов).

Огнезащитные составы (пасты, лаки, краски, пропитки и т.п.) следует наносить на готовые деревянные конструкции и изделия (объекты огнезащиты), не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность которых не должна превышать 15%.

В случае, когда необходимо снять защитный слой с некоторых частей обработанной поверхности, следует провести дополнительную обработку этих мест по технологии, соответствующей применяемому огнезащитному составу. Перед нанесением огнезащитных составов поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.

Поверхности, обработанные ранее эмалями, красками, пропитками и другими составами, несовместимыми с вновь наносимыми, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить.

В случае необходимости нанесения огнезащитного состава на конструкции, ранее защищенные другим составом, следует получить рекомендации у разработчика состава или в специализированных организациях, а также при необходимости провести исследования по определению их совместимости (сохранение внешнего вида, огнезащитных свойств и др.). Нанесение огнезащитного состава разрешается только при получении положительных результатов исследований. При получении отрицательных результатов старый слой огнезащитного покрытия с поверхности конструкций должен быть полностью удален.

Обработка поверхности должна производиться при положительной температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 70%, если в технической документации не указаны другие условия.

Нанесение огнезащитных составов при поверхностной обработке производится кистью, валиком, погружением, пневмораспылением.

Огнезащитные составы следует наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей.
______________

